附件2

国家科技重大专项

核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品

2010年课题申报指南

一、高端通用芯片方向

课题1  安全适用计算机CPU关键技术研究

- 研究目标

围绕国产CPU的技术发展需求，针对国内先进集成电路制造工艺，开展CPU新型架构、CPU实现技术和应用技术的研究。

- 考核指标

- 技术指标

1.1新型架构研究（要求完成验证系统设计）

1.1.1单核或同构/异构多核CPU架构，综合功能/性能达到国际同类产品水平；

1.1.2动态功耗管理和设计优化，功耗小于3W；

1.1.3基于新型架构的编译工具链技术研究（与基础软件方向互动）。

1.2实现技术研究

1.2.1高速PHY设计技术研究(要求完成流片验证)：DDR2/3、SATA2.0，符合相关的技术标准；

1.2.2片上存储器全定制设计技术研究（要求完成流片验证）：

A）多端口寄存器堆容量不小于64字×64位，4读4写，访问时间小于0.5ns；

B）SRAM容量不小于1024位×64位，访问时间小于0.5ns。

1.2.3高性能图形加速器设计（要求完成FPGA验证）：支持3D、高清功能；

1.2.4利用国内先进集成电路代工厂开发CPU专用工艺技术的可行性研究。

- 应用技术研究

2.1基于国产CPU的桌面计算机、笔记本电脑/上网本方案设计；

2.2安全保密电脑方案设计。

- 研发周期

2010-2011年。

- 其他要求

  - 课题安排：支持1-2家；课题资金资助方式：前补助；

  - 牵头申报单位应具备组织国内优势单位共同完成的能力，并在申报书中提交完整的组织实施方案；

  - 课题任务成果必须能够集成为整体解决方案。

- 资金比例要求

本课题的资金比例总体要求中央财政:地方财政:申报单位自筹为1:0.4:0.6。

课题2  高性能嵌入式CPU关键技术研究

  - 研究目标

围绕国产嵌入式CPU的发展需求，针对先进集成电路制造工艺，开展嵌入式CPU架构关键技术研究、存储器设计关键技术研究、低功耗设计优化技术及专用工具研发和SoC应用示范研究。

  - 考核指标

    - 技术指标

1.1嵌入式CPU架构关键技术研究（要求完成架构设计）

1.1.1 32/64位指令集（无知识产权风险），支持DSP扩展指令子集和JAVA硬件加速功能；指令集模拟器支持程序调试；

1.1.2单核或同构/异构多核架构；

1.1.3性能不低于1.5DMIPS/MHz，工作主频高于750MHz；

1.1.4功耗不高于0.4mW/MHz；

1.1.5多层次动态功耗管理技术；

1.1.6实时硬件调试功能；

1.1.7性能监视和评测功能；

1.1.8至少申请10项发明专利。

1.2嵌入式CPU存储器设计关键技术研究

1.2.1高性能、低功耗、多端口寄存器堆设计技术研究（要求完成流片验证）：不小于32字×32位，4读2写，访问时间小于0.8ns；

1.2.2 SRAM（要求完成流片验证）：深度16-8192字、宽度2-128位可配置；主要指标不低于同一工艺下相同配置的SRAM典型性能；

1.2.3符合业界标准的完整SRAM/RF设计文件；

1.2.4至少3项发明专利。

1.3嵌入式CPU低功耗设计优化技术及专用工具研发

1.3.1内部时钟树综合和优化技术及专用工具：功耗指标优于主流EDA工具10%以上；

1.3.2提供符合工业界标准的设计文件，实现与业界标准流程的集成/结合。

1.3.3嵌入式CPU编译及集成开发调试环境研发（与基础软件方向互动）

    - 应用指标

2.1无线传感网络中的国产嵌入式CPU应用示范；

2.2闪联协议处理器中的国产嵌入式CPU应用示范。

  - 研发周期

2010-2011年。

  - 其他要求

  - 课题安排：支持1-2家；课题资金资助方式：前补助

  - 牵头申报单位应具备组织国内优势单位共同完成的能力，并在申报书中提交完整的组织实施方案；

  - 课题任务成果必须能够集成为整体解决方案。

  - 资金比例要求

本课题的资金比例总体要求中央财政:地方财政:申报单位自筹为1:0.25:0.45。

课题3  面向安全适用计算机的高性能低功耗动态随机存储器产品研发

  - 研究目标

研发高性能、低功耗DRAM芯片和高速存储接口控制器，形成自主开发的大容量内存芯片、接口控制器和DIMM模组产品，满足国产CPU对主存提出的高速、低功耗需求，与国产CPU一起形成安全适用计算机整体解决方案。

  - 考核指标

    - 技术指标

1.1采用先进的DRAM工艺；

1.2单芯片容量达到1Gbit以上；

1.3数据速率达到800Mbps；

1.4存储器控制器支持国际JEDEC-DDR2 400-800Mbps接口标准；

1.5满足国产CPU可配置、低功耗及高速数据访问等增强模式的要求；

1.6 DIMM整体功耗比目前商用产品典型值低10%以上。

    - 应用指标

存储器芯片累计形成400万片以上的规模应用。

  - 研发周期

2010-2011年。

  - 其他要求

  - 课题安排：支持1家；课题资金资助方式：后补助

  - 牵头申报单位应具备组织国内优势单位共同完成的能力，并在申报书中提交完整的组织实施方案；

  - 课题任务成果必须能够集成为整体解决方案。

  - 资金比例要求

本课题的资金比例总体要求中央财政:地方财政:申报单位自筹为1:0.75:3.25。

二、基础软件产品方向

课题4  基于国产CPU和操作系统的新型信息终端产品研发与示范应用

1．研究目标

计算机、通信和消费电子融为一体的新型信息终端，已经成为信息产业创新发展的重要机遇。充分发挥我国在整机制造领域的优势，以终端设备厂商或网络服务运营商牵头，联合国内CPU和操作系统研发单位，采用软硬协同设计与研制策略，研发适应主流计算模式演变的、具有市场竞争力的信息终端产品，探索将国家战略切实落实到市场产业链的体制机制创新，实现我国在CPU和操作系统领域的产业切入与突破。

2．考核指标

技术指标：（1）国产CPU的硬件适配技术；（2）国产操作系统的软件适配技术；（3）智能电源管理技术；（4）新型人机界面技术；（5）移动通信优化技术；（6）快速启动技术；（7）面向网页的应用运行加速技术；（8）客户服务端的数据同步技术等。

应用及产业化指标：结合多核、虚拟化等技术发展趋势，适应软件网络化、服务化的应用模式变革，整机带动，软硬件协同设计，研发基于国产CPU和国产操作系统的新型信息终端产品，并通过示范，推广应用数量不低于三十五万台。

3．研发周期

2010年-2011年。

4．其他要求

课题安排：支持不多于6家承担单位，资金支持方式采用前补助。

由大型主流整机厂商或网络运营商牵头，鼓励与国产CPU、国产操作系统等优势单位合作实施本课题。

5.资金比例要求

本课题的资金比例总体要求中央财政:地方财政:申报单位自筹为1:1:1。

课题5  版式文档标准制定与软件产品研发及产业化

1．研究目标

研究国内外版式文档格式和接口标准的应用需求，以及档案管理、电纸书等应用对版式文档的需求，制定版式文档存储格式和接口标准或规范；研发版式软件对版式文档存储格式和接口标准的符合性测试工具，为国产版式文档处理软件的实现与评判提供依据。基于中文版式文档存储格式和接口相关标准和规范，突破版式文档的内容管理技术、安全控制技术、标准支持技术关键技术，研发相应的版式文档处理软件产品并进行产业化推广。

2．考核指标

技术指标：（1）形成研究报告：国外版式文档格式和接口标准研究报告，国内版式文档格式和接口标准的功能需求说明书；（2）提交国家标准草案：版式文档存储格式标准，版式文档操作接口标准；（3）开发版式文档格式和接口标准符合性测试工具和案例集；（4）支持中文办公软件文档向版式文档的转换；支持GB18030字符集；支持内容检索，支持用户定义域、批注功能；支持文档安全控制，支持电子印章、文档防扩散等特性；符合版式文档存储格式及接口标准或规范。

应用及产业化指标：标准在至少两个版式文档处理软件中得到应用；形成相关产品的测试报告。版式文档处理软件在我国政务信息化等应用领域中得到选用；在国内版式文档处理软件市场处于主流地位。

3．研发周期

2010年-2011年。

4．其他要求

课题安排：支持1家承担单位，资金支持方式采用后补助。

由标准化研究机构、企业、高校及科研院所等单位联合承担；鼓励以产学研及产业链合作方式来组织实施本课题。

5.资金比例要求

本课题的资金比例总体要求中央财政:地方财政:申报单位自筹为1:1:1。

课题6  基于国产基础软件的重大应用平台与集成环境

1．研究目标

针对国防、社保、教育、农业、电信、金融、保险、卫生等重点行业领域和国产基础软件应用条件较好的重点地区，研用结合，突破基于国产基础软件的重大应用关键技术，研制基于国产自主基础软件的应用平台和集成环境，形成面向重大行业领域和地方的重大国产基础软件应用解决方案，提升自主基础软件技术水平和技术成熟度，支撑国民经济和社会发展信息化，推动国产基础软件规模应用和产业化发展。

2．考核指标

技术指标：（1）支持国产操作系统、数据库、中间件软件、办公软件等国产基础软件产品；（2）形成相关行业领域或区域应用对国产基础软件的需求分析报告；（3）提交相关行业领域或区域关于国产基础软件的集成应用分析报告；（4）形成基于国产基础软件的集成应用平台、集成环境和解决方案，建立面向行业领域或地区的国产基础软件应用示范基地。

应用及产业化指标：（1）所采用操作系统、数据库、中间件和办公软件产品需全部使用国产基础软件并应用于行业领域或地区的核心业务中，形成一定规模；（2）所推广应用的国产基础软件产品在该领域或区域市场占有显示度的份额；（3）经济和社会效益明显，具有明显示范作用。

3．研发周期

2010年-2011年。

4．其他要求

课题安排：支持不多于10家承担单位，资金支持方式采用前补助。

牵头申报单位应是业主或本行业领域领先的应用解决方案供应商，应有整合行业领域或地方资源的能力。行业主管部门或地方政府有明确应用市场支持的单位优先。

5.资金比例要求

本课题的资金比例总体要求中央财政:地方财政:申报单位自筹为1:1.5:3.5。